# 배터리 셀 규격서 (요약)

본 문서는 자표준문서의 규격 항목을 서술형으로 정리한 것이다.

## 1. 전기적 규격

본 규격은 배터리승인규격 ver 4.7 (SEC Req. ver.4.7) 을 따른다.

정격 충전 전압은 4.55V 이다.

방전 종지 전압은 3.0V 로 한다.

공칭전압은 3.85V 이다.

최대 충전 전류는 1.495A 를 초과하지 않는다.

평가 환경 습도는 33~53%RH 범위로 하며 중심치는 43%RH 이다.

충전 온도 범위:
-5~5℃, 0.1C(4.55V)
5~12℃, 0.3C(4.55V)
12~15℃, 0.7C(4.55V)
15~45℃, 1.2C(4.20V)

## 2. 주요 사양 표

| 항목 | 규격 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 공칭용량 | 1150 | mAh |
| 정격용량 | 1150 | mAh |
| 표준충전전류 | 230 | mA |
| 최대방전전류 | 1150 | mA |
| 표준환경온도 | 21 ~ 29 (중심 25) | ℃ |

※ 본 규격서에 명시되지 않은 항목은 별도 협의한다.